위험성평가 절차서

(전문건설업체 - 산업안전보건법 제36조 및 사업장 위험성평가에 관한 지침 기준)

| 문서번호 | SHE-P-01 | 제정일자 | 2026. 09. 09. |
| --- | --- | --- | --- |
| 개정번호 | Rev.0 | 적용범위 | 전 현장 공통 |
| 작성 |  | 검토 |  |

# 1. 목적

이 절차서는 전문건설업체가 시공하는 건설공사 현장에서 유해·위험요인을 사전에 발굴·개선하여 산업재해를 예방하기 위해, 「산업안전보건법」 제36조 및 「사업장 위험성평가에 관한 지침」(고용노동부 고시)에 따른 위험성평가의 실시 절차와 방법을 규정함을 목적으로 한다.

# 2. 적용범위

이 절차서는 당사가 도급받아 시공하는 모든 건설공사 현장의 상시 및 임시 근로자(관계수급인 포함)가 수행하는 전 작업에 적용한다.

# 3. 용어의 정의

- 유해·위험요인: 근로자에게 부상 또는 질병을 일으킬 잠재적 가능성이 있는 유해·위험 요소

- 위험성평가: 유해·위험요인을 파악하고 해당 요인에 의한 부상 또는 질병의 발생 가능성(빈도)과 중대성(강도)을 추정·결정하여 감소대책을 수립·실행하는 일련의 과정

- 가능성(빈도): 유해·위험요인이 사고로 이어질 확률

- 중대성(강도): 사고로 이어질 경우 예상되는 부상 또는 질병의 심각성 정도

- 허용 가능한 위험성: 위험성 감소대책을 실행한 후 남은 위험성이 조직이 수용할 수 있는 수준으로 관리되는 상태

# 4. 책임과 권한

| 구분 | 책임과 권한 |
| --- | --- |
| 대표이사 (경영책임자) | 위험성평가 실시에 필요한 인력·예산·장비 지원, 위험성평가 이행상황 점검 및 안전보건관리체계 구축·이행 총괄 |
| 현장소장 (안전보건관리책임자) | 현장 위험성평가 실시 총괄, 평가팀 구성, 위험성 감소대책 수립·이행 지시 및 결과 확인, 원청(도급인) 위험성평가와의 연계·협의 |
| 안전관리자 | 위험성평가 방법론 지도, 평가 실시에 대한 기술적 지원, 평가결과 기록·문서화, 관리감독자에 대한 교육·지도 |
| 관리감독자 | 담당 공정·작업의 유해·위험요인 파악, 위험성 추정·결정 참여, 감소대책 실행 및 이행상태 확인, 소속 근로자 의견청취 |
| 근로자 | 위험성평가 참여(의견제시), 감소대책 이행 및 준수, 작업 중 발견한 유해·위험요인의 관리감독자 보고 |

# 5. 위험성평가의 실시 시기

| 구분 | 실시 시기 |
| --- | --- |
| 최초평가 | 공사 착공 전(작업 개시 전) 해당 공정·작업에 대해 최초로 실시 |
| 정기평가 | 매년 1회 정기적으로 전체 작업을 대상으로 재평가 |
| 수시평가 | 다음의 경우 지체없이 실시 - 사업장 건설물의 설치·이전·변경 또는 해체 - 기계·기구, 설비, 원재료, 공법 등의 신규 도입 또는 변경 - 중대산업사고 또는 산업재해(휴업 이상) 발생 - 그 밖에 사업주가 필요하다고 판단한 경우 |
| 상시평가 (수시평가 갈음) | 매 작업 전 TBM(Tool Box Meeting) 및 작업허가서(PTW)를 통해 당일 작업의 위험성을 상시적으로 평가 |

# 6. 위험성평가 절차

위험성평가는 다음 5단계 절차에 따라 실시한다.

| ① 사전준비 | 평가 대상 공정·작업 확인, 관련 자료(도면, 시방서, 작업계획서, 이전 재해사례 등) 수집, 평가팀 구성(안전관리자·관리감독자·근로자대표 등) |
| --- | --- |
| ② 유해·위험요인 파악 | 작업 단위(공정·공종)별로 근로자에게 노출된 유해·위험요인을 현장 순회점검, 근로자 면담, 체크리스트 등을 통해 파악 |
| ③ 위험성 결정 | 파악된 유해·위험요인별로 가능성(빈도, 1~5)과 중대성(강도, 1~5)을 추정하여 곱한 값으로 위험성 점수를 산정하고 위험 수준을 판단 |
| ④ 위험성 감소대책 수립·실행 | 허용 가능한 위험성 수준을 초과하는 항목에 대해 공학적 대책 → 관리적 대책 → 개인보호구 지급 순의 우선순위로 감소대책을 수립하고 실행 |
| ⑤ 기록 및 공유 | 평가결과를 위험성평가표에 기록하고, TBM 등을 통해 근로자에게 공유·교육하며 관련 기록을 보존 |

# 7. 위험성 평가방법 (빈도·강도법)

7.1 가능성(빈도) 평가기준

| 등급 | 구분 | 평가기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 거의 발생하지 않음 | 특별한 상황에서만 발생 가능 (연 1회 미만) |
| 2 | 발생 가능성 낮음 | 예외적인 상황에서 발생 가능 (연 1~2회) |
| 3 | 때때로 발생 | 특정 조건에서 발생 가능 (월 1회 이상) |
| 4 | 발생 가능성 높음 | 작업 중 자주 발생할 수 있음 (주 1회 이상) |
| 5 | 매우 빈번히 발생 | 상시적으로 발생 가능 (일 1회 이상, 상존 위험) |

7.2 중대성(강도) 평가기준

| 등급 | 구분 | 평가기준 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 경미 | 응급조치 후 정상작업 가능 (부상 없음/경미한 불편) |
| 2 | 경상 | 병원 통원 치료 수준의 경미한 부상 (휴업재해 미만) |
| 3 | 중등도 | 일정 기간 치료가 필요한 부상 (휴업재해, 부분 휴업) |
| 4 | 중상 | 장기 치료·후유증이 남는 중대한 부상 (신체장해, 장기휴업) |
| 5 | 치명적 | 사망 또는 영구적 장해를 초래하는 재해 (사망, 중대재해) |

7.3 위험성 수준 및 조치기준 (위험성 = 가능성 × 중대성)

| 위험성 점수 | 위험 수준 | 조치기준 |
| --- | --- | --- |
| 16 ~ 25 | 매우높음 | 허용 불가 - 즉시 작업중지 후 개선, 개선 전 작업 금지 |
| 10 ~ 15 | 높음 | 우선 개선 - 단기간(가능한 즉시) 내 감소대책 수립·이행 |
| 5 ~ 9 | 보통 | 계획적 개선 - 중장기 계획을 수립하여 관리·개선 |
| 1 ~ 4 | 낮음 | 허용 가능 - 현재 안전조치 유지 및 지속 관리 |

# 8. 도급인(원청)과의 협조

- 당사는 원청(도급인)이 실시하는 위험성평가에 필요한 자료(작업계획서, 유해·위험정보 등)를 성실히 제공한다.

- 혼재 작업으로 인한 위험성이 있는 경우 원청 주관 안전보건협의체(월 1회 이상)에 참여하여 정보를 공유하고 합동점검을 실시한다.

- 원청의 위험성평가 결과 중 당사 작업과 관련된 사항은 당사 위험성평가에 반영한다.

- 당사의 위험성평가 결과 중 원청 또는 타 협력업체와 관련된 위험요인은 즉시 원청에 통보한다.

# 9. 기록의 관리 및 보존

위험성평가 결과 기록물(위험성평가표, 회의록, 교육일지 등)은 관련법령에 따라 최소 3년간 보존하며, 현장소장이 관리를 총괄한다.

# 10. 관련 서식

- 위험성평가 기준표

- 위험성평가표

- 개선대책 이행확인서

# 11. 개정이력

| 개정번호 | 개정일자 | 개정내용 | 작성자 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rev.0 | 2026. 09. 09. | 최초 제정 |  |